一、尺寸精度缺陷（外径、内孔、长度超差）

1. 外圆直径尺寸不稳定

现象：车削外圆时尺寸忽大忽小，公差超出图纸要求。

原因：主轴轴承间隙过大导致径向跳动；刀具磨损严重或刀尖崩缺；切削热导致工件热膨胀，冷却后尺寸回缩；程序未启用刀尖半径补偿。

对策：调整主轴轴承预紧力消除间隙；更换锋利刀具或更新刀片；加强切削液浇注控制温度；程序中加入G41/G42补偿。

预防：定期检查主轴精度；建立刀具寿命管理表定时换刀；复杂轮廓必须使用半径补偿。

2. 孔径尺寸偏小或锥度

现象：钻孔或镗孔后孔径小于设定值，或出现一头大一头小的锥度。

原因：钻头横刃过长定心不稳；镗杆刚性不足让刀；铰刀磨损导致孔径缩小；主轴轴线与导轨不平行。

对策：修磨钻头横刃改善定心；降低镗孔进给减小让刀；更换合格铰刀；校正主轴与导轨平行度。

预防：选用短刃钻头提高定心精度；粗镗预留余量精镗修正；控制铰削余量在0.1-0.3mm。

3. 长度尺寸累计误差

现象：多台阶轴或箱体孔距总长超差，误差随加工数量累积。

原因：丝杠反向间隙未补偿；机床热变形导致定位漂移；夹具定位面有切屑造成基准偏差。

对策：在系统参数中设置反向间隙补偿值；开机预热半小时稳定温度；加工前清洁夹具定位面。

预防：每年进行一次丝杠螺距误差补偿；保持车间环境温度恒定；推行首件三检制度。

二、形状位置精度缺陷（圆度、平面度、同轴度）

1. 圆度超差（椭圆）

现象：车削圆轴截面呈椭圆形，圆柱度不良。

原因：卡盘夹紧力过大导致工件变形；主轴回转精度丧失；顶尖与主轴不同轴；工件残余应力释放。

对策：减小卡盘夹紧力或使用软爪；维修主轴恢复精度；校正尾座顶尖同轴度；增加去应力热处理工序。

预防：薄壁件使用扇形软爪或弹性夹头；定期检测主轴跳动；避免长径比过大工件悬伸过长。

2. 平面度超差（凹凸不平）

现象：铣削平面中间凸起或凹陷，平面度超差。

原因：机床导轨直线度误差；铣床主轴轴线与工作台不垂直；工件装夹变形翘曲；切削力过大压弯工件。

对策：调整导轨镶条恢复直线度；校正主轴垂直度；增加辅助支撑减少装夹变形；减小切深降低切削力。

预防：重型工件增加等高铁支撑；龙门铣定期激光干涉仪检测导轨；合理分布夹紧点。

3. 同轴度与跳动超差

现象：阶梯轴或套类零件同轴度超差，二次装夹后跳动变大。

原因：一次装夹中基准转换误差；夹具定位元件磨损松动；工件热处理变形未矫正。

对策：尽量在一次装夹中完成多工序；修复或更换磨损定位销；增加校直工序修正变形。

预防：设计统一工艺基准；定期检查夹具精度；控制热处理工艺减少变形。